Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2001 г. N 2643

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 февраля 2001 г. N 13

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КонсультантПлюс: примечание.

Федеральный закон от 31.07.1998 N 154-ФЗ утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ.

С целью обеспечения практической реализации положений Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" и Постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 года N 766 Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила сертификации продукции текстильной и легкой промышленности.

2. Направить Правила сертификации продукции текстильной и легкой промышленности на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Ввести в действие Правила сертификации продукции текстильной и легкой промышленности по истечении шести месяцев со дня их официального опубликования.

4. Признать утратившими силу:

- Правила сертификации продукции текстильной и легкой промышленности, утвержденные Постановлением Госстандарта России от 21 августа 1996 г. N 13 и зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 1997 г., регистрационный N 1271.

Председатель

Госстандарта России

Г.П.ВОРОНИН

Утверждены

Постановлением

Госстандарта России

от 6 февраля 2001 г. N 13

ПРАВИЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРАВИЛА

СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ

И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дата введения ____________________

I. Назначение и область применения

Настоящий документ конкретизирует правила, порядок и процедуры сертификации системы сертификации ГОСТ Р применительно к продукции текстильной, швейной, кожевенно - обувной, меховой промышленности и игрушек (далее продукция текстильной и легкой промышленности - продукция ТЛП).

Он предназначен для применения изготовителями, продавцами, органами по сертификации и испытательными лабораториями при организации и проведении сертификации продукции ТЛП, осуществляемой в соответствии с:

- Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 (в редакции Федерального закона от 09.01.96 N 2-ФЗ с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 17.12.99 N 212-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; 1993, N 29, ст. 1111; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 1999, N 51, ст. 6287),

КонсультантПлюс: примечание.

Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 "О сертификации продукции и услуг" утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

- Законом Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" от 10 июня 1993 г. N 5151-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 27.12.95 N 211-ФЗ, от 02.03.98 N 30-ФЗ, от 31.07.98 N 154-ФЗ (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 26, ст. 966; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 4; 1998, N 10, ст. 1143; 1998, N 31, ст. 3832).

По Правилам проводится обязательная и добровольная сертификация продукции ТЛП, производимой в Российской Федерации и ввозимой из-за рубежа.

II. Общие положения

2.1. Обязательная сертификация продукции ТЛП проводится на соответствие требованиям, установленным законами Российской Федерации, государственными стандартами, санитарными нормами и правилами, устанавливающими обязательные требования к продукции в соответствии с законодательством и обеспечивающими безопасность жизни и здоровья потребителя, охрану окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя.

Продукция ТЛП, подлежащая обязательной сертификации, определяется Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 33, ст. 3899).

Документом подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям являются сертификат соответствия, знак соответствия.

2.2. В рамках Системы сертификации продукция текстильной и легкой промышленности, подлежащая сертификации, подразделяется на 5 групп (приложения 1 - 5).

2.3. К сертификации допускается продукция ТЛП, пригодная для использования по назначению и имеющая маркировку в соответствии с требованиями нормативной документации на маркировку конкретной продукции, а также ГОСТ Р 51121-97 "Товары непродовольственные. Информация для потребителей. Общие требования". Подтверждение соответствия этим показателям осуществляется путем идентификации.

При идентификации продукции устанавливается тождественность представленной на сертификацию продукции ее наименованию и другим характерным признакам, позволяющим однозначно соотнести сертифицированную продукцию с выданным на нее сертификатом соответствия. Идентификация проводится по признакам, параметрам, показателям и требованиям, необходимым для подтверждения соответствия конкретной продукции ТЛП и требованиям нормативной документации.

Для идентификации продукции используются показатели стандартов, технических условий, конструкторской, эксплуатационной и другой документации, характеризующей продукцию.

Показатели, используемые при обязательной сертификации, в том числе показатели идентификации, приведены в приложениях 1а, 2а, 3а, 4а, 5а. Показатели идентификации по решению органа по сертификации могут быть подтверждены соответствующими документами, представленными заявителем. В случае отсутствия, недостаточности или ненадежности полученной от заявителя документальной информации проводятся испытания продукции.

2.4. Добровольную сертификацию продукции ТЛП проводят на соответствие требованиям стандартов или других документов, представленных заявителем по согласованию с органом по сертификации.

Добровольная сертификация продукции ТЛП, подлежащей обязательной сертификации, не может заменить ее обязательную сертификацию.

По желанию заявителя наряду с показателями безопасности и идентификации могут быть проверены показатели качества, установленные в стандартах на продукцию и договорах.

В этом случае, если продукция соответствует всем требованиям государственного или межгосударственного стандарта, она дополнительно маркируется знаком соответствия государственным стандартам по ГОСТ Р 1.9-95 (утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 8 августа 1995 г. N 429).

2.5. При сертификации продукции ТЛП применяются схемы сертификации, за исключением схемы 8, принятые в Порядке проведения сертификации продукции в Российской Федерации, утвержденном Постановлением Госстандарта России от 21 сентября 1994 г. N 15, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 1995 г., регистрационный N 826, с Изменением N 1 "Порядка проведения сертификации продукции в Российской Федерации", утвержденным Постановлением Госстандарта России от 25 июля 1996 г. N 15, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 1996 г., регистрационный N 1139 (Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации, 1995, N 7; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1996, N 5).

Заявитель в заявке на сертификацию вправе предложить схему сертификации. В случае несогласия органа по сертификации с предлагаемой заявителем схемой сертификации он должен в решении по заявке изложить мотивированное обоснование невозможности проведения сертификации по предлагаемой схеме сертификации и назначения иной схемы сертификации.

Основным критерием выбора схемы является обеспечение доказательности сертификации при минимизации затрат на ее проведение.

2.6. Схемы сертификации, применяемые при сертификации продукции ТЛП, указаны в приложениях 1 - 5.

2.7. Оплата работ по сертификации осуществляется заявителем в установленном порядке, независимо от результатов сертификации, по фактически выполненному объему работ в соответствии с "Правилами по сертификации. Оплата работ по сертификации продукции и услуг", утвержденными Постановлением Госстандарта России от 23 августа 1999 г. N 44, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 1999 г., регистрационный N 2031 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, N 4).

2.8. Органы по сертификации представляют информацию о проведенных работах по сертификации в Центральный орган Системы сертификации продукции ТЛП по установленной им форме.

2.9. Подтверждение соответствия установленным требованиям продукции ТЛП, подлежащей обязательной сертификации, может также проводиться посредством принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии и ее регистрации органом по сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 766 "Об утверждении перечня продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, Порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3746).

III. Структура системы сертификации продукции

текстильной и легкой промышленности

и функции ее участников

3.1. Система сертификации продукции ТЛП является подсистемой Системы сертификации ГОСТ Р и включает в себя:

Центральный орган Системы (ЦОС);

Совет Системы - консультативный орган при ЦОС;

Комиссия по апелляциям при ЦОС;

органы по сертификации (ОС);

испытательные лаборатории (ИЛ).

3.2. Центральный орган системы осуществляет свои функции в соответствии с Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Госстандарта России от 10 мая 2000 г. N 26, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2000 г., регистрационный N 2284 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, N 28), Совет Системы, Комиссия по апелляциям, ОС и ИЛ осуществляют свои функции в соответствии с Положениями о них.

3.3. Совет Системы осуществляет выработку политики функционирования Системы и направлений совершенствования ее деятельности. Совет является совещательным органом ЦОС продукции ТЛП.

Состав Совета должен обеспечивать сбалансированное представительство всех заинтересованных в сертификации сторон.

Вопросы членства в Совете, процедуры голосования, принятия решений и т.д. устанавливаются в Положении о Совете.

3.4. Спорные вопросы в деятельности участников Системы сертификации продукции ТЛП разрешает Комиссия по апелляциям при ЦОС.

Состав Комиссии, процедуры ее работы, принятие решений и т.д. устанавливаются в Положении о Комиссии.

IV. Проведение работ по сертификации

продукции текстильной и легкой промышленности

4.1. Сертификация продукции ТЛП включает следующие процедуры:

представление заявки в орган по сертификации;

рассмотрение представленных заявителем документов;

принятие решения по заявке, а также выбор схемы сертификации и аккредитованной испытательной лаборатории;

идентификация продукции;

отбор образцов продукции;

проведение испытаний;

анализ состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации);

сертификация производства или системы качества (если это предусмотрено схемой сертификации);

анализ полученных результатов испытаний, проверок и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия или об отказе в его выдаче;

оформление и выдача сертификата и лицензии на применение знака соответствия и внесение сертифицированной продукции ТЛП в Государственный реестр;

осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (в соответствии со схемой сертификации).

4.2. Для проведения работ по сертификации продукции ТЛП заявитель направляет в орган по сертификации заявку по форме, приведенной в Правилах по сертификации "Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в системе".

4.2.1. В зависимости от применяемой схемы сертификации к заявке должны быть приложены копии документов, подтверждающих происхождение поставляемой продукции и содержащих сведения об ее ассортименте, качестве и количестве, санитарно - эпидемиологическое заключение (в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), сертификат пожарной безопасности (в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ с изменениями от 22.08.95 N 151-ФЗ, от 18.04.96 N 32-ФЗ, от 24.01.98 N 13-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911; 1998, N 4, ст. 430).

В комплект документов как минимум входят:

- Копия договора или контракта на поставку продукции (при сертификации партии);

- Копия документа, подтверждающего происхождение продукции (для импортной продукции);

- Копия товарно - транспортной накладной или инвойса (при сертификации по схеме 7);

- Копия санитарно - эпидемиологического заключения (при необходимости);

- Копия сертификата пожарной безопасности (при необходимости).

Представленные документы на иностранном языке должны иметь перевод на русский язык, заверенный заявителем.

4.2.2. При сертификации по схемам 9, 9а, 10 и 10а представляется заявка - декларация о соответствии по форме, приведенной в Правилах по сертификации "Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в системе".

4.2.3. ОС может учесть приложенные Заявителем к заявке документы, подтверждающие установленные показатели как самой продукции, так и сырья, материалов и комплектующих изделий, используемых при ее изготовлении:

- протоколы испытаний продукции, выданные федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль и надзор в пределах своей компетенции, в том числе при постановке продукции на производство;

- ранее полученные сертификаты, в том числе на сырье, материалы, комплектующие изделия, систему качества или производства, а также другие имеющиеся у заявителя документы, характеризующие качество и безопасность продукции.

4.3. Орган по сертификации рассматривает заявку и комплект документов, проверяет их по:

- заявленному наименованию;

- принадлежности к заявленному изготовителю;

- документам, подтверждающим происхождение продукции и содержащим сведения об ее ассортименте, качестве и количестве.

По результатам рассмотрения представленных документов орган по сертификации оформляет и направляет заявителю решение по заявке по форме, приведенной в приложении 6.

В случае отрицательных результатов рассмотрения заявки заявителю направляется решение об отказе в проведении сертификации с аргументированным изложением причин отказа.

4.4. Орган по сертификации направляет эксперта на место хранения заявленной на сертификацию продукции (в соответствии со схемой сертификации) и проводит идентификацию заявленной продукции на соответствие наименованию и представленным заявителем документам. Кроме того, эксперт проверяет наличие и сохранность упаковки, наличие маркировки и ее соответствие требованиям государственных стандартов на маркировку продукции, а также ГОСТ Р 51121-97 "Товары непродовольственные. Информация для потребителей. Общие требования".

При положительных результатах осмотра эксперт формирует конкретные группы однородной продукции в соответствии с нормативными документами и кодами ОК 005-93 до уровня не менее 4-го знака, проводит отбор типовых образцов. Принципы формирования этих групп изложены в Порядках сертификации продукции (приложения 1 - 5).

Если по результатам идентификации продукции органом по сертификации установлено, что продукция не соответствует заявленному наименованию, сопроводительной документации или маркировке, заявитель извещается о том, что дальнейшие работы по сертификации не проводятся. Сертификация продукции по уточненному наименованию может быть проведена при соответствующем переоформлении заявки заявителем.

4.5. Работа с образцами проводится в соответствии с Правилами по сертификации ПР 50.3.002-95 "Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции", утвержденными Госстандартом России 8 февраля 1996 г., зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 1996 г., регистрационный N 1041 ("Российские вести" от 18 апреля 1996 г. N 73).

Отбор образцов продукции проводит аттестованный в установленном порядке эксперт ОС по данной группе продукции.

Количество отобранных образцов должно соответствовать требованиям государственных стандартов на правила отбора образцов для испытаний конкретных видов продукции. Необходимость отбора образцов в качестве контрольных определяет ОС.

Орган по сертификации вправе корректировать количество отбираемых образцов с учетом определяемых показателей безопасности, при условии представления заявителем документов, указанных в п. 4.2.3.

Рекомендуемое количество образцов, отбираемых для целей сертификации, приведено в Порядках сертификации однородных видов продукции (приложения 1 - 5).

Отбор образцов оформляют актом, форма которого приведена в ПР 50.3.002-95 "Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции". Акт подписывают представители органа по сертификации и заявителя.

Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают, пломбируют или опечатывают на месте отбора.

Срок, место хранения, порядок возврата или списания образцов устанавливает орган по сертификации по согласованию с заявителем и в соответствии с требованиями нормативной документации.

4.6. Эксперт органа по сертификации направляет образцы в испытательную лабораторию с сопроводительным письмом, содержащим сведения об акте отбора, и программой испытаний (техническим заданием).

Программа испытаний должна содержать наименование продукции, перечень показателей, по которым следует провести испытания, с указанием нормативной документации на методы испытаний.

По решению органа по сертификации испытания могут быть проведены по сокращенной программе при условии, что ряд показателей подтвержден сертификатами соответствия на сырье и материалы, документами соответствующих служб надзора и контроля. Для медицинских изделий из текстиля могут быть приняты протоколы приемочных испытаний, проведенных Министерством здравоохранения Российской Федерации для их регистрации.

Испытания для целей сертификации проводят испытательные лаборатории, аккредитованные на техническую компетентность и независимость и получившие лицензию. При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на техническую компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, что усложняет транспортирование образцов, увеличивает стоимость испытаний и недопустимо удлиняет их сроки, допускается проводить испытания для целей сертификации в испытательных лабораториях, аккредитованных только на техническую компетентность, под контролем представителей органа по сертификации. Ответственность за объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией несет в установленном порядке орган по сертификации, поручивший испытательной лаборатории их проведение.

4.7. Испытательные лаборатории проводят испытания продукции в соответствии с направленной ОС программой испытаний.

Результаты испытаний оформляют в виде протокола испытаний и в 2-х экземплярах направляют в орган по сертификации.

Рекомендуемая форма протокола испытаний приведена в приложении 7.

Протоколы испытаний подписывают руководитель испытательной лаборатории и исполнитель.

В случае проведения испытаний в лаборатории, аккредитованной только на техническую компетентность, протокол испытаний подписывает также представитель органа по сертификации.

Копии протоколов подлежат хранению в лаборатории не менее 3-х лет.

4.8. Анализ состояния производства сертифицируемой продукции (если это предусмотрено схемой сертификации) включает его оценку по требованиям, изложенным в пп. 4.9 и 4.10 ГОСТ Р ИСО 9001-96 "Система качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании", а именно:

входной контроль сырья,

наличие нормативной документации на продукцию и методы ее испытаний и контроля,

организация технологического процесса, контроль качества по технологическим переходам,

контроль состояния технологического оборудования,

состояние метрологического обеспечения, соблюдение графиков поверки средств измерений,

проведение технического обслуживания, планово - предупредительного ремонта, среднего и капитального ремонтов оборудования, контроль качества готовой продукции, маркировка, упаковка готовой продукции, условия ее хранения и транспортирования, регистрация данных о качестве продукции, квалификация кадрового состава.

Порядок проведения анализа состояния производства содержится в Рекомендациях по сертификации "Система сертификации ГОСТ Р. Анализ состояния производства при сертификации продукции", утвержденных Постановлением Госстандарта России от 13 августа 1999 г. N 252-ст, регистрационный номер Р 50.3.004-99 ("Вестник Госстандарта России" N 10, 1999).

По результатам анализа состояния производства орган по сертификации составляет акт, который учитывается при выдаче сертификата соответствия и установлении срока его действия.

4.9. Орган по сертификации проводит анализ состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации), результатов испытаний по показателям безопасности продукции, анализ результатов идентификации сертифицируемой продукции (приложения 8, 8а) и принимает решение о возможности выдачи сертификата или об отказе в его выдаче (приложение 9).

4.10. В случае положительного решения ОС оформляет и выдает заявителю сертификат соответствия, в случае отрицательного решения ему направляют аргументированное решение об отказе.

4.11. Орган по сертификации оформляет сертификат по форме и правилам, установленным в правилах по сертификации "Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в системе", утвержденных Постановлением Госстандарта России от 17 марта 1998 г. N 12, с Изменением N 1, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 19 января 2000 г. N 6 ("Вестник Госстандарта России", 1998, N 12; 2000, N 3).

Сертификат может иметь приложение, содержащее детализированный перечень продукции, на которую распространяется его действие, выпускаемой одним изготовителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям до уровня 6-го знака кода ОК 005-93. В сертификате на импортную продукцию наряду с кодом ТН ВЭД СНГ проставляют код ОК 005-93.

4.12. Орган по сертификации устанавливает срок действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию не более чем на 3 года. Срок действия сертификата соответствия устанавливается в зависимости от результатов анализа состояния производства.

Срок действия сертификата соответствия на партию не проставляется.

4.13. При проведении обязательной сертификации продукции ТЛП орган по сертификации вместе с сертификатом выдает заявителю лицензию на право применения знака соответствия согласно "Правилам выдачи лицензий на проведение работ по обязательной сертификации и применения знака соответствия", утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 мая 1994 г. N 12, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 1995 г., регистрационный N 825 (Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ, 1995, N 7).

4.14. Продукцию ТЛП, прошедшую обязательную сертификацию, маркируют знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 "Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования". Место проставления знака соответствия указывают в лицензии.

Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносят или на изделие, или на ярлык, прикрепленный к изделию, или на потребительскую упаковку изделия в соответствии с "Правилами применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции", утвержденными Постановлением Госстандарта России от 25 июля 1996 г. N 14, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 1996 г., регистрационный N 1138, с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Госстандарта России от 20 октября 1999 г., зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 1999 г., регистрационный N 1968 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1996, N 4; 1999, N 47).

V. Инспекционный контроль

за сертифицированной продукцией

(если он предусмотрен схемой сертификации)

5.1. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляет орган по сертификации с привлечением, при необходимости, территориальных органов Госстандарта России.

Программу инспекционной проверки разрабатывает и утверждает орган по сертификации.

5.2. Инспекционный контроль проводят в течение всего срока действия сертификата и лицензии на применение знака соответствия в форме периодических и (или) внеплановых проверок, включающих испытания образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения, что производимая и реализуемая продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации.

5.3. Периодичность инспекционных проверок и организационные формы их проведения устанавливают с учетом следующих критериев:

специфики продукции и ее потенциальной опасности;

объема и продолжительности выпуска продукции;

наличия системы качества на предприятии - изготовителе;

стабильности производства.

Периодичность проверок должна быть не реже одного раза в год.

5.4. Объем инспекционной проверки устанавливается исходя из схемы сертификации и номенклатуры сертифицированных характеристик, с учетом следующих критериев:

трудоемкости определения каждой характеристики;

стабильности каждой характеристики;

результатов предыдущих инспекционных проверок;

результатов проверок органами, осуществляющими государственный надзор;

информации изготовителя и других организаций о качестве сертифицированной продукции.

5.5. Внеплановую инспекционную проверку проводят при получении информации о претензиях к сертифицированной продукции от потребителей, торговых организаций, органов, осуществляющих государственный надзор, информации, свидетельствующей о нарушениях держателем сертификата технологии производства.

5.6. Инспекционный контроль состоит из следующих этапов:

анализ информации о сертифицированной продукции;

разработка программы инспекционной проверки;

проведение инспекционной проверки;

оформление результатов инспекционной проверки;

принятие решения по результатам проверки.

5.7. При инспекционной проверке выполняют следующие процедуры:

отбор образцов для испытаний;

испытания;

анализ состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации);

проверка соблюдения условий лицензии на применение знака соответствия.

При инспекционном контроле допускается исключение отдельных процедур, если проводилась проверка федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетентности.

5.8. Испытательную лабораторию для проведения инспекционных испытаний определяет орган по сертификации.

5.9. Сбор, систематизацию и анализ информации о сертифицируемой продукции орган по сертификации осуществляет постоянно, в течение срока действия сертификата.

5.10. По результатам инспекционной проверки составляется акт, в котором дается оценка результатов испытаний образцов, стабильности производства продукции и возможности сохранения сертификата и продления срока действия лицензии.

При выявлении недостатков в акте может быть указано о необходимости разработки корректирующих мероприятий по их устранению.

Акт хранится в органе по сертификации, а копии направляются изготовителю (продавцу) и в организации, принимающие участие в инспекционном контроле.

VI. Приостановление или отмена

действия сертификата

6.1. Орган по сертификации может приостановить или отменить действие сертификата по результатам инспекционного контроля (с приостановлением или аннулированием лицензии на применение знака соответствия) в случаях несоответствия продукции требованиям нормативных документов, контролируемых при сертификации, а также в случаях:

изменения нормативных документов или методов испытаний, которые применялись при сертификации;

изменения или невыполнения требований к технологическому процессу, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества, если эти изменения существенно влияют на сертифицируемые характеристики.

6.2. Решение о приостановлении действия сертификата и лицензии на применение знака соответствия принимают в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, держатель подлинника сертификата может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний в испытательной лаборатории (центре) соответствие продукции нормативным документам.

6.3. Информацию о приостановлении или отмене действия сертификата направляют держателю подлинника сертификата, Центральному органу Системы сертификации продукции ТЛП, территориальному органу Госстандарта России по месту расположения держателя сертификата или в Государственный таможенный комитет Российской Федерации, если держателем сертификата является зарубежная организация.

Действие сертификата прекращается с момента исключения его из Государственного реестра.

VII. Рассмотрение апелляций

КонсультантПлюс: примечание.

Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 "О сертификации продукции и услуг" утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

7.1. При возникновении спорных вопросов по сертификации, не решенных органом по сертификации в соответствии со ст. ст. 9 и 10 Закона Российской Федерации от 10 июня 1993 г. N 5151-1 "О сертификации продукции и услуг", заявитель может подать апелляцию в Комиссию по апелляциям при ЦОС.

7.2. При несогласии заявителя или другого участника Системы с решением, принятым Комиссией, он может подать апелляцию непосредственно в апелляционную комиссию Госстандарта России по сертификации (Приказ Госстандарта России N 246 от 10.06.99 "О создании Апелляционной комиссии Госстандарта России по сертификации") или обратиться в суд.

VIII. Хранение и учет бланков, копий

сертификатов соответствия и других

документов по сертификации

8.1. Орган по сертификации ведет учет выдаваемых им сертификатов и лицензий на применение знака соответствия в соответствии с правилами хранения актов и учета и направляет информацию о них в Госстандарт России в установленном порядке.

8.2. Документы и материалы, используемые при сертификации продукции ТЛП, должны храниться в органе по сертификации, выдавшем сертификат:

- для серийно выпускаемой продукции - в течение срока действия сертификата и дополнительно в течение двух лет;

- для партии продукции - не менее трех лет.

В состав документов, предназначенных для хранения, как правило, включаются:

- заявка на проведение сертификации, зарегистрированная в органе по сертификации;

- решения органа по сертификации по заявке о выдаче / отказе в выдаче сертификата;

- акт отбора образцов для испытаний;

- заявка - декларация о соответствии продукции установленным требованиям (в зависимости от схемы сертификации);

- заключение по результатам идентификации;

- протоколы испытаний;

- копии санитарно - эпидемиологического заключения, сертификата пожарной безопасности (при необходимости);

- копии контрактов (договоров) на поставку продукции;

- копии товаросопроводительных документов (счета - фактуры (инвойсы), товаротранспортные накладные);

- копии сертификатов происхождения, сертификатов качества изготовителей;

- копии документов, содержащих информацию об изготовителях;

- программа проведения анализа состояния производства (в соответствии со схемой сертификации);

- акт анализа состояния производства;

- копии сертификатов соответствия и лицензий на право применения знака соответствия или копия декларации о соответствии и заявление на проведение регистрации (при регистрации декларации о соответствии);

- другие документы, необходимость наличия которых установлена экспертом.

Приложение 1

ПОРЯДОК

СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сертификация продукции текстильной промышленности проводится в соответствии с разделом 4 Правил по сертификации продукции текстильной и легкой промышленности с учетом следующего.

1. Обязательная сертификация текстильных полотен и трикотажных изделий проводится по схемам 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 10а.

Обязательная сертификация трикотажных изделий детского ассортимента проводится по схемам 2, 2а, 3, 3а, 5, 6, 7.

2. Перечень показателей, используемых при сертификации продукции текстильной промышленности, приведен в приложении 1а.

3. Группы однородной продукции формируются исходя из:

наименования продукции (исходя из ее функционального назначения);

половозрастной принадлежности (для трикотажных изделий);

состава сырья;

переплетения для трикотажных изделий детского назначения.

4. Отбор образцов для целей сертификации проводят со склада готовой продукции, должным образом замаркированной, предприятия - изготовителя, торгующей фирмы или частного лица в соответствии с требованиями ГОСТ 20566-75, ГОСТ 8844-77, ГОСТ 9173-86, ГОСТ 1059-72, ГОСТ 28867-90, ГОСТ 28415-89, ГОСТ 13587-77, ГОСТ 18276.0-88.

Образцы полотен и изделий отбираются для проведения испытаний:

- неразрушающими методами контроля (визуальной оценки, определения линейных размеров и др.);

- разрушающими методами контроля (физико - химические и физико - механические показатели);

а также для хранения в качестве контрольных образцов.

Отобранные образцы текстильных полотен и трикотажных изделий для определения устойчивости окраски к физико - химическим воздействиям должны характеризовать представленную партию по всем цветам и тону окраски.

Протокол испытаний должен содержать выклейки испытанных образцов полотен.

Для проведения испытаний трикотажных изделий разрушающими методами контроля допускается использование образцов трикотажных полотен, из которых они изготовлены (за исключением показателя минимально допустимая растяжимость шва).

5. При оформлении сертификата соответствия в позиции 4 указывают наименование продукции в соответствии с НД на продукцию, результатами идентификации продукции, кодами ОК 005-93 до 5-го знака.

В приложении к сертификату соответствия допускается детализировать наименование продукции по кодам ОК 005-93 до 6-го знака с указанием конкретных артикулов.

В позиции 6 указывают обозначения государственных стандартов на продукцию, из которых она изготовлена, и пункты ГОСТов, в которых указаны показатели, подтверждаемые при сертификации, или нормативные документы, устанавливающие нормы по отдельным показателям.

Допускается указание 2-х ГОСТов на продукцию в случае идентичности контролируемых требований или комплектации предметов трикотажных изделий, изготавливаемых по различным ГОСТам (например, ГОСТ 904-87 и ГОСТ 20462-87; ГОСТ 5274-90 и ГОСТ 5007-87).

Если продукция выпускается по стандарту вида общих технических условий, следует указывать номер (номера) технических описаний на заявленную продукцию в сертификате или в приложении к сертификату соответствия.

При сертификации импортной продукции в приложении к сертификату соответствия графа "Обозначение документации, по которой выпускается продукция" не заполняется.

6. Для продукции, включенной в "Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии", утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 766, подтверждение соответствия установленным требованиям продукции, подлежащей обязательной сертификации, может также проводиться посредством принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии и ее регистрации органом по сертификации.

При этом осуществляется подтверждение соответствия продукции тем же требованиям, что и при обязательной сертификации, которые установлены в Номенклатуре продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация, с изменениями и дополнениями (утвержденными Постановлениями Госстандарта России от 23.02.98 N 5, от 19.10.99 N 53 и не нуждающимися в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 18.03.98 N 1783-ПК).

КонсультантПлюс: примечание.

Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация, введенная Постановлением Госстандарта РФ от 23.02.1998 N 5 утратила силу со дня введения в действие новой Номенклатуры продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация (пункт 4 Постановления Госстандарта РФ от 30.07.2002 N 64).

Приложение 1а

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

┌───┬─────────────────┬───────┬───────────────┬──────────────────┐

│ N │Наименование про-│Код ОКП│Характеристики │Нормативные доку- │

│п/п│дукции           │       │(показатели)   │менты             │

│   │                 │       │продукции, под-├─────────┬────────┤

│   │                 │       │тверждаемые при│определя-│устанав-│

│   │                 │       │сертификации   │ющие по- │ливающие│

│   │                 │       │               │казатели │методики│

│   │                 │       │               │         │их опре-│

│   │                 │       │               │         │деления │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │        2        │   3   │       4       │    5    │    6   │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │Ткани,    полотна│831200 │               │ГОСТ     │        │

│   │нетканые        и│831520 │               │29298-92 │        │

│   │штучные   изделия│831710 │               │ГОСТ     │        │

│   │бельевые:        │833100 │               │10138-93 │        │

│   │для  постельного,│837200 │               │ГОСТ     │        │

│   │нательного белья,│839200 │               │11027-80 │        │

│   │в т.ч.  корсетных│       │               │ГОСТ     │        │

│   │изделий,      для│       │               │10524-77 │        │

│   │полотенец,      и│       │               │ГОСТ     │        │

│   │штучные  изделия,│       │               │10232-77 │        │

│   │в т.ч.     платки│       │               │ГОСТ     │        │

│   │носовые          │       │               │28748-90 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │11381-83 │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Содержание     │ГОСТ     │ГОСТ    │

│   │                 │       │свободного     │30386-95 │25617-83│

│   │                 │       │формальдегида  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0- │

│   │                 │       │физико -       │         │83      │

│   │                 │       │химическим     │         │        │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │        │

│   │                 │       │- стиркам      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.4- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- поту (за     │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │исключением    │         │9733.6- │

│   │                 │       │платков        │         │83      │

│   │                 │       │носовых)       │         │        │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27-│

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и         │         │25617-83│

│   │                 │       │процентного    │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │состава сырья  │         │4659-79 │

│   │                 │       │указанному на  │         │        │

│   │                 │       │ярлыке <*>     │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Капилярность   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │(для полотенец,│         │3816-81 │

│   │                 │       │тканей и       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │полотен        │         │11027-80│

│   │                 │       │нетканых       │         │        │

│   │                 │       │полотенечных)  │         │        │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│  2│Ткани,    полотна│831400 │               │ГОСТ     │        │

│   │нетканые         │       │               │21790-93 │        │

│   │одежные:         │835300 │               │ГОСТ     │        │

│   │плащевые        и│       │               │28000-88 │        │

│   │курточные,       │835400 │               │ГОСТ     │        │

│   │пальтовые,       │       │               │7081-93  │        │

│   │костюмные,       │831300 │               │ГОСТ     │        │

│   │плательно       -│       │               │29298-92 │        │

│   │костюмные,       │833100 │               │ГОСТ     │        │

│   │плательно       -│       │               │20723-89 │        │

│   │блузочные,       │835100 │               │ГОСТ     │        │

│   │сорочечные,      │       │               │11518-88 │        │

│   │подкладочные     │835200 │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │20272-96 │        │

│   │                 │837110 │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │15968-87 │        │

│   │                 │837300 │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │28748-90 │        │

│   │                 │837600 │               │         │        │

│   │                 │838300 │               │         │        │

│   │                 │837540 │               │         │        │

│   │                 │838530 │               │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Содержание     │ГОСТ     │ГОСТ    │

│   │                 │       │свободного     │30386-95 │25617-83│

│   │                 │       │формальдегида  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0- │

│   │                 │       │физико -       │         │83      │

│   │                 │       │химическим     │         │        │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │        │

│   │                 │       │- стиркам (за  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │исключением    │         │9733.4- │

│   │                 │       │пальтовых      │         │83      │

│   │                 │       │тканей)        │         │        │

│   │                 │       │- дистиллиро-  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │ванной воде    │         │9733.5- │

│   │                 │       │(для пальтовых │         │83      │

│   │                 │       │тканей)        │         │        │

│   │                 │       │- поту         │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.6- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27-│

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и         │         │25617-83│

│   │                 │       │процентного    │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │состава сырья  │         │4659-79 │

│   │                 │       │указанному на  │         │        │

│   │                 │       │ярлыке <*>     │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│  3│Одеяла, пледы  (в│831620 │               │ГОСТ     │        │

│   │части детских)   │       │               │27832-88 │        │

│   │                 │831910 │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │835800 │               │9382-78  │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0- │

│   │                 │       │физико -       │         │83      │

│   │                 │       │химическим     │         │        │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │        │

│   │                 │       │- стиркам (для │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │хлопчатобумаж- │         │9733.4- │

│   │                 │       │ных одеял)     │         │83      │

│   │                 │       │- сухому       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │трению         │         │9733.27-│

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и         │         │25617-83│

│   │                 │       │процентного    │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │состава сырья  │         │4659-79 │

│   │                 │       │указанному на  │         │        │

│   │                 │       │товарном       │         │        │

│   │                 │       │ярлыке <*>     │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Линейные       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │размеры        │         │3811-72 │

│   │                 │       │(возрастная    │         │        │

│   │                 │       │принадлеж-     │         │        │

│   │                 │       │ность) <*>     │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│  4│Изделия          │841000 │               │ГОСТ     │        │

│   │трикотажные      │       │               │904-87   │        │

│   │бельевые         │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │10540-90 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │12694-90 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │20462-87 │        │

│   │                 │       │               │СанПиН   │        │

│   │                 │       │               │41-125-  │        │

│   │                 │       │               │4390-87  │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │30383-95 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ Р   │        │

│   │                 │       │               │50967-96 │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Массовая доля  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │химических     │         │30387-95│

│   │                 │       │волокон (для   │         │        │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Воздухопроница-│         │ГОСТ    │

│   │                 │       │емость (для    │         │12088-77│

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Гигроскопич-   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │ность (для     │         │3816-81 │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Удельное       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │поверхностное  │         │19616-74│

│   │                 │       │электрическое  │         │        │

│   │                 │       │сопротивление  │         │        │

│   │                 │       │(для детского  │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0- │

│   │                 │       │физико -       │         │83      │

│   │                 │       │химическим     │         │        │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │        │

│   │                 │       │- стиркам      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.4- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- "поту"       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.6- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- морской воде │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │(для           │         │9733.9- │

│   │                 │       │купальников)   │         │83      │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27-│

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Вид изделия    │         │Визуаль-│

│   │                 │       │<*>            │         │но      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и         │         │30387-95│

│   │                 │       │процентного    │         │        │

│   │                 │       │состава сырья  │         │        │

│   │                 │       │указанному на  │         │        │

│   │                 │       │товарном       │         │        │

│   │                 │       │ярлыке <*>     │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Половозрастная │         │Визуаль-│

│   │                 │       │принадлеж-     │         │но      │

│   │                 │       │ность <*>      │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│  5│Изделия          │842000 │               │ГОСТ     │        │

│   │трикотажные      │       │               │7474-88  │        │

│   │верхние          │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │28039-89 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ Р   │        │

│   │                 │       │               │50966-96 │        │

│   │                 │       │               │СанПиН   │        │

│   │                 │       │               │42-125-  │        │

│   │                 │       │               │4390-87  │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Массовая доля  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │химических     │         │30387-95│

│   │                 │       │волокон (для   │         │        │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Воздухопроница-│         │ГОСТ    │

│   │                 │       │емость (для    │         │12088-77│

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Гигроскопич-   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │ность (для     │         │3816-81 │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Удельное       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │поверхностное  │         │19616-74│

│   │                 │       │электрическое  │         │        │

│   │                 │       │сопротивление  │         │        │

│   │                 │       │(для детского  │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0- │

│   │                 │       │физико -       │         │83      │

│   │                 │       │химическим     │         │        │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │        │

│   │                 │       │- стиркам      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.4- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- дистиллиро-  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │ванной воде    │         │9733.5- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- "поту"       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.6- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27-│

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Вид изделия    │         │Визуаль-│

│   │                 │       │<*>            │         │но      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и         │         │30387-95│

│   │                 │       │процентного    │         │        │

│   │                 │       │состава сырья  │         │        │

│   │                 │       │указанному на  │         │        │

│   │                 │       │товарном       │         │        │

│   │                 │       │ярлыке <*>     │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Половозрастная │         │Визуаль-│

│   │                 │       │принадлеж-     │         │но      │

│   │                 │       │ность <*>      │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│  6│Изделия чулочно -│843000 │               │ГОСТ     │        │

│   │носочные         │       │               │8541-94  │        │

│   │                 │       │               │СанПиН   │        │

│   │                 │       │               │42-125-  │        │

│   │                 │       │               │4390-87  │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Толщина шва    │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │зашивки мыска  │         │8541-94 │

│   │                 │       │(для детского  │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Массовая доля  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │химических     │         │30387-95│

│   │                 │       │волокон (для   │         │        │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0- │

│   │                 │       │физико -       │         │83      │

│   │                 │       │химическим     │         │        │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │        │

│   │                 │       │- стиркам      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.4- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- "поту"       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.6- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27-│

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Вид изделия,   │         │Визуаль-│

│   │                 │       │вязального     │         │но      │

│   │                 │       │оборудования   │         │        │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и         │         │30387-95│

│   │                 │       │процентного    │         │        │

│   │                 │       │состава сырья  │         │        │

│   │                 │       │указанному на  │         │        │

│   │                 │       │товарном       │         │        │

│   │                 │       │ярлыке <*>     │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Половозрастная │         │Визуаль-│

│   │                 │       │принадлеж-     │         │но      │

│   │                 │       │ность <*>      │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│  7│Изделия          │844000 │               │ГОСТ     │        │

│   │трикотажные      │       │               │5007-87  │        │

│   │перчаточные      │       │               │СанПиН   │        │

│   │                 │       │               │42-125-  │        │

│   │                 │       │               │4390-87  │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Массовая доля  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │химических     │         │30387-95│

│   │                 │       │волокон (для   │         │        │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к физи-│         │9733.0- │

│   │                 │       │ко - химическим│         │83      │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │        │

│   │                 │       │- стиркам      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.4- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- "поту"       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.6- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27-│

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Вид изделия <*>│         │Визуаль-│

│   │                 │       │               │         │но      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и процент-│         │30387-95│

│   │                 │       │ного состава   │         │        │

│   │                 │       │сырья указанно-│         │        │

│   │                 │       │му на товарном │         │        │

│   │                 │       │ярлыке <*>     │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Половозрастная │         │Визуаль-│

│   │                 │       │принадлежность │         │но      │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│  8│Изделия          │845000 │               │ГОСТ     │        │

│   │трикотажные      │       │               │5274-80  │        │

│   │платочно -       │       │               │СанПиН   │        │

│   │шарфовые         │       │               │42-125-  │        │

│   │                 │       │               │4390-87  │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Массовая доля  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │химических     │         │30387-95│

│   │                 │       │волокон (для   │         │        │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0- │

│   │                 │       │физико - хими- │         │83      │

│   │                 │       │ческим воздей- │         │        │

│   │                 │       │ствиям:        │         │        │

│   │                 │       │- стиркам      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.4- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- "поту"       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.6- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27-│

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Вид изделия <*>│         │Визуаль-│

│   │                 │       │               │         │но      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и процент-│         │30387-95│

│   │                 │       │ного состава   │         │        │

│   │                 │       │сырья указанно-│         │        │

│   │                 │       │му на товарном │         │        │

│   │                 │       │ярлыке <*>     │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Половозрастная │         │Визуаль-│

│   │                 │       │принадлежность │         │но      │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│  9│Полотна          │847000 │               │ГОСТ     │        │

│   │трикотажные      │       │               │28554-90 │        │

│   │                 │       │               │СанПиН   │        │

│   │                 │       │               │42-125-  │        │

│   │                 │       │               │4390-87  │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │30383-95 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ Р   │        │

│   │                 │       │               │50966-96 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ Р   │        │

│   │                 │       │               │50967-96 │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Массовая доля  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │химических     │         │30387-95│

│   │                 │       │волокон (для   │         │        │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Гигроскопич-   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │ность (для     │         │3816-81 │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Воздухопроница-│         │ГОСТ    │

│   │                 │       │емость (для    │         │12088-77│

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0- │

│   │                 │       │физико -       │         │83      │

│   │                 │       │химическим     │         │        │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │        │

│   │                 │       │- стиркам      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.4- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- дистиллиро-  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │ванной воде    │         │9733.5- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- "поту"       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.6- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- морской воде │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │(для купальни- │         │9733.9- │

│   │                 │       │ков)           │         │83      │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27-│

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и процент-│         │30387-95│

│   │                 │       │ного состава   │         │        │

│   │                 │       │сырья указанно-│         │        │

│   │                 │       │му на ярлыке   │         │        │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│ 10│Мех искусственный│848000 │               │ГОСТ     │        │

│   │трикотажный для  │       │               │28367-89 │        │

│   │швейных изделий  │       │               │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Удельное       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │поверхностное  │         │19616-74│

│   │                 │       │электрическое  │         │        │

│   │                 │       │сопротивление  │         │        │

│   │                 │       │(для детского  │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Огнестойкость  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │25779-90│

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски ворса к│         │9733.0- │

│   │                 │       │физико - хими- │         │83      │

│   │                 │       │ческим воздей- │         │        │

│   │                 │       │ствиям:        │         │        │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27 │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и         │         │30387-95│

│   │                 │       │процентного    │         │        │

│   │                 │       │состава сырья  │         │        │

│   │                 │       │указанному на  │         │        │

│   │                 │       │ярлыке <*>     │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│ 11│Обувь валяная    │816710 │               │ГОСТ     │        │

│   │грубошерстная    │       │               │18724-88 │        │

│   │(в части детской)│       │               │         │        │

│   │                 │       │Массовая доля  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │свободной      │         │1059-72 │

│   │                 │       │серной кислоты │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и процент-│         │1059-72 │

│   │                 │       │ного состава   │         │        │

│   │                 │       │сырья          │         │        │

│   │                 │       │указанному на  │         │        │

│   │                 │       │товарном       │         │        │

│   │                 │       │ярлыке <*>     │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│ 12│Покрытия и       │817000 │               │ГОСТ     │        │

│   │изделия ковровые │       │               │28415-89 │        │

│   │тканые и нетканые│       │               │ГОСТ     │        │

│   │машинного способа│       │               │28867-90 │        │

│   │производства (в  │       │               │         │        │

│   │части детского   │       │               │         │        │

│   │ассортимента)    │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0- │

│   │                 │       │физико -       │         │83      │

│   │                 │       │химическим     │         │        │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │        │

│   │                 │       │- "поту" (для  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │детского       │         │9733.6- │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │83      │

│   │                 │       │- сухому трению│         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27 │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Удельное       │         │ГОСТ Р  │

│   │                 │       │поверхностное  │         │50112-92│

│   │                 │       │электрическое  │         │        │

│   │                 │       │сопротивление  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и         │         │23348-78│

│   │                 │       │процентного    │         │        │

│   │                 │       │состава сырья  │         │        │

│   │                 │       │указанному на  │         │        │

│   │                 │       │товарном ярлыке│         │        │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

└───┴─────────────────┴───────┴───────────────┴─────────┴────────┘

-------------------------------

<*> Показатели идентификации.

Приложение 2

ПОРЯДОК

СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сертификация продукции швейной промышленности проводится в соответствии с разделом 4 Правил по сертификации продукции текстильной и легкой промышленности с учетом следующего.

1. Обязательная сертификация продукции швейной промышленности проводится по схемам 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 10а.

Обязательная сертификация швейных изделий детского ассортимента проводится по схемам 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 6, 7.

2. Перечень показателей, используемых при сертификации продукции швейной промышленности, приведен в приложении 2а.

3. Типовые представители формируются исходя из:

наименования продукции;

половозрастной принадлежности;

состава сырья.

4. Отбор образцов для целей сертификации осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 23948-80, ГОСТ 20566-75.

Образцы готовых швейных изделий отбираются для проведения испытаний:

- неразрушающими методами контроля (визуальной оценки и др.);

- разрушающими методами контроля (физико - химические и физико - механические показатели);

а также для хранения в качестве контрольных образцов.

Количество образцов для проведения испытаний разрушающими методами контроля должно быть не менее одного изделия при условии его достаточности для проведения испытаний.

Для проведения испытаний разрушающими методами контроля допускается использование образцов материалов, из которых изготовлены швейные изделия (в соответствии с приложением 1).

При наличии швейных изделий нескольких цветов для определения устойчивости окраски к физико - химическим воздействиям следует отбирать дополнительно образцы каждого цвета.

При наличии швейных изделий различного сырьевого состава для испытаний отбирают образцы каждого сырьевого состава.

Протокол испытаний должен содержать выклейки испытанных образцов используемых материалов.

Отобранные образцы после проведения испытаний подлежат возврату заявителю по его требованию.

5. При оформлении сертификата соответствия в позиции 4 указывают наименование продукции в соответствии с НД на продукцию, результатами идентификации продукции, кодами ОК 005-93 до 4-го знака.

В приложении к сертификату соответствия следует детализировать наименование продукции по кодам ОК 005-93 до 6-го знака с указанием конкретных наименований.

В позиции 6 указывают номера государственных стандартов на продукцию и материалы, из которых она изготовлена (материалы верха, подкладки, меховой отделки), пункты ГОСТов, в которых указаны показатели, подтверждаемые при сертификации, и ГОСТы, устанавливающие нормы по отдельным показателям.

Допускается указание 2-х ГОСТов на продукцию в случае идентичности указанных требований или комплектации предметов одежды, изготавливаемых по различным ГОСТам (например, ГОСТ 25295 и ГОСТ 25294, ГОСТ 25296 и ГОСТ 29097).

Если продукция выпускается по стандарту вида общих технических условий, может быть указан номер (номера) технических описаний на заявленную продукцию в сертификате или в приложении к сертификату соответствия.

При сертификации импортной продукции в приложении к сертификату соответствия графа "Обозначение документации, по которой выпускается продукция" не заполняется.

6. Для продукции, включенной в "Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии", утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 766, подтверждение соответствия установленным требованиям продукции, подлежащей обязательной сертификации, может также проводиться посредством принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии и ее регистрации органом по сертификации.

При этом осуществляется подтверждение соответствия продукции тем же требованиям, что и при обязательной сертификации, которые установлены в Номенклатуре продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация с изменениями и дополнениями (утвержденными Постановлением Госстандарта России от 23.02.98 N 5, 19.10.99 N 53 и не нуждающимися в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 18.03.98 N 1783-ПК).

КонсультантПлюс: примечание.

Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация, введенная Постановлением Госстандарта РФ от 23.02.1998 N 5 утратила силу со дня введения в действие новой Номенклатуры продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация (пункт 4 Постановления Госстандарта РФ от 30.07.2002 N 64).

Приложение 2а

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

┌───┬─────────────────┬───────┬───────────────┬──────────────────┐

│ N │Наименование про-│Код ОКП│Характеристики │Нормативные доку- │

│п/п│дукции           │       │(показатели)   │менты             │

│   │                 │       │продукции, под-├─────────┬────────┤

│   │                 │       │тверждаемые при│определя-│устанав-│

│   │                 │       │сертификации   │ющие по- │ливающие│

│   │                 │       │               │казатели │методики│

│   │                 │       │               │         │их опре-│

│   │                 │       │               │         │деления │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │        2        │   3   │       4       │    5    │    6   │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  1│Одежда верхняя   │851000 │               │ГОСТ     │        │

│   │(пальтово -      │       │               │25295-91 │        │

│   │костюмного       │852000 │               │СанПиН   │        │

│   │ассортимента)    │       │               │42-125-  │        │

│   │                 │       │               │4390-87  │        │

│   │                 │       │Массовая доля  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │химических     │         │25617-83│

│   │                 │       │волокон (для   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │детского       │         │4659-79 │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Гигроскопич-   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │ность (для     │         │3816-91 │

│   │                 │       │подкладки      │         │        │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0- │

│   │                 │       │физико -       │         │83      │

│   │                 │       │химическим     │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │938.0-75│

│   │                 │       │- дистиллиро-  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │ванной воде    │         │9733.5- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- "поту"       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.6- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27-│

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │1875-83  │938.29- │

│   │                 │       │               │         │77      │

│   │                 │       │Содержание     │ГОСТ     │ГОСТ    │

│   │                 │       │свободного     │30386-95 │25617-83│

│   │                 │       │формальдегида  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и         │         │25617-83│

│   │                 │       │процентного    │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │состава сырья  │         │4659-79 │

│   │                 │       │указанному на  │         │        │

│   │                 │       │товарном ярлыке│         │        │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Вид изделия <*>│         │Визуаль-│

│   │                 │       │               │         │но      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Принадлежность │         │Визуаль-│

│   │                 │       │полу, возрасту,│         │но      │

│   │                 │       │сезонность (для│         │        │

│   │                 │       │сезонных       │         │        │

│   │                 │       │изделий),      │         │        │

│   │                 │       │наличие и      │         │        │

│   │                 │       │характеристика │         │        │

│   │                 │       │утепляющей     │         │        │

│   │                 │       │подкладки или  │         │        │

│   │                 │       │прокладки,     │         │        │

│   │                 │       │сырьевой состав│         │        │

│   │                 │       │утепляющей     │         │        │

│   │                 │       │прокладки,     │         │        │

│   │                 │       │наименование   │         │        │

│   │                 │       │отделки из     │         │        │

│   │                 │       │натурального   │         │        │

│   │                 │       │меха <*>       │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│  2│Изделия плательно│853000 │               │ГОСТ     │        │

│   │- блузочные      │       │               │25294-91 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ Р   │        │

│   │                 │       │               │50713-94 │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Массовая доля  │СанПиН   │ГОСТ    │

│   │                 │       │химических     │42-125-  │25617-83│

│   │                 │       │волокон (для   │4390-87  │ГОСТ    │

│   │                 │       │детского       │         │4659-79 │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Гигроскопич-   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │ность (для     │         │3816-91 │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Воздухопроница-│         │ГОСТ    │

│   │                 │       │емость (для    │         │12088-77│

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0- │

│   │                 │       │физико -       │         │83      │

│   │                 │       │химическим     │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │938.0-75│

│   │                 │       │- стиркам      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.4- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- "поту"       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.6- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27-│

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │1875-83  │938.29- │

│   │                 │       │               │         │77      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Содержание     │ГОСТ     │ГОСТ    │

│   │                 │       │свободного     │30386-95 │25617-83│

│   │                 │       │формальдегида  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Вид изделия <*>│         │Визуаль-│

│   │                 │       │               │         │но      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Принадлежность │         │Визуаль-│

│   │                 │       │полу, возрасту │         │но      │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и процент-│         │25617-83│

│   │                 │       │ного состава   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │сырья указанно-│         │4659-79 │

│   │                 │       │му на товарном │         │        │

│   │                 │       │ярлыке <*>     │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│  3│Сорочки          │854100 │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │30327-95 │        │

│   │                 │       │               │СанПиН   │        │

│   │                 │       │               │42-125-  │        │

│   │                 │       │               │4390-87  │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Массовая доля  │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │химических     │         │25617-83│

│   │                 │       │волокон (для   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │детского       │         │4659-79 │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Гигроскопич-   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │ность (для     │         │3816-91 │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Воздухопроница-│         │ГОСТ    │

│   │                 │       │емость (для    │         │12088-77│

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0- │

│   │                 │       │физико -       │         │83      │

│   │                 │       │химическим     │         │        │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │        │

│   │                 │       │- стиркам      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.4- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- "поту"       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.6- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27-│

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Содержание     │ГОСТ     │ГОСТ    │

│   │                 │       │свободного     │30386-95 │25617-83│

│   │                 │       │формальдегида  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Принадлежность │         │Визуаль-│

│   │                 │       │полу, возрасту │         │но      │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и         │         │25617-83│

│   │                 │       │процентного    │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │состава сырья  │         │4659-79 │

│   │                 │       │указанному на  │         │        │

│   │                 │       │товарном ярлыке│         │        │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│  4│Изделия швейные  │854200 │               │ГОСТ     │        │

│   │бельевые (белье  │       │               │25296-91 │        │

│   │нательное,       │854400 │               │ГОСТ     │        │

│   │пижамы, костюмы  │       │               │29097-91 │        │

│   │купальные,       │854500 │               │ГОСТ Р   │        │

│   │предметы женского│       │               │50713-94 │        │

│   │туалета)         │854600 │               │СанПиН   │        │

│   │                 │854800 │Массовая доля  │42-125-  │ГОСТ    │

│   │                 │854900 │химических     │4390-87  │25617-83│

│   │                 │       │волокон (для   │         │        │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Недопустимость │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │применения     │         │25617-83│

│   │                 │       │синтетических  │         │        │

│   │                 │       │ниток для      │         │        │

│   │                 │       │изготовления   │         │        │

│   │                 │       │изделий (для   │         │        │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Гигроскопич-   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │ность (для     │         │3816-91 │

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Воздухопроница-│         │ГОСТ    │

│   │                 │       │емость (для    │         │12088-77│

│   │                 │       │детского       │         │        │

│   │                 │       │ассортимента)  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0 -│

│   │                 │       │физико -       │         │83      │

│   │                 │       │химическим     │         │        │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │        │

│   │                 │       │- стиркам      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.4- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- "поту"       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.6- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27-│

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Содержание     │ГОСТ     │ГОСТ    │

│   │                 │       │свободного     │30386-95 │25617-83│

│   │                 │       │формальдегида  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Вид изделия <*>│         │Визуаль-│

│   │                 │       │               │         │но      │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Принадлежность │         │Визуаль-│

│   │                 │       │полу, возрасту │         │но      │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вида и         │         │25617-83│

│   │                 │       │процентного    │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │состава сырья  │         │4659-79 │

│   │                 │       │указанному на  │         │        │

│   │                 │       │товарном ярлыке│         │        │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│  5│Изделия для      │854217 │               │ГОСТ Р   │        │

│   │новорожденных    │854237 │               │50713-94 │        │

│   │                 │854277 │               │СаНПиН   │        │

│   │                 │854297 │               │42-125-  │        │

│   │                 │854317 │Массовая доля  │4390-87  │ГОСТ    │

│   │                 │854337 │химических     │         │25617-83│

│   │                 │854357 │волокон        │         │ГОСТ    │

│   │                 │854377 │               │         │4659-79 │

│   │                 │854397 │               │         │        │

│   │                 │854917 │Недопустимость │         │ГОСТ    │

│   │                 │854977 │применения     │         │25617-83│

│   │                 │       │синтетических  │         │        │

│   │                 │       │ниток для      │         │        │

│   │                 │       │изготовления   │         │        │

│   │                 │       │изделий        │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Требования к   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │срезам и швам  │         │25617-83│

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Отсутствие     │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │недопустимых   │         │25617-83│

│   │                 │       │аппретов       │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Гигроскопич-   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │ность          │         │3816-91 │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Воздухопроница-│         │ГОСТ    │

│   │                 │       │емость         │         │12088-77│

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски к      │         │9733.0- │

│   │                 │       │физико -       │         │83      │

│   │                 │       │химическим     │         │        │

│   │                 │       │воздействиям:  │         │        │

│   │                 │       │- стиркам      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.4- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- "поту"       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.6- │

│   │                 │       │               │         │83      │

│   │                 │       │- трению       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │               │         │9733.27 │

│   │                 │       │               │         │-83     │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Содержание     │ГОСТ     │ГОСТ    │

│   │                 │       │свободного     │30386-95 │25617-83│

│   │                 │       │формальдегида  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Вид изделия <*>│         │Визуаль-│

│   │                 │       │               │         │но      │

└───┴─────────────────┴───────┴───────────────┴─────────┴────────┘

--------------------------------

<*> Показатели идентификации.

Приложение 3

ПОРЯДОК

СЕРТИФИКАЦИИ ОБУВИ

Сертификация продукции обувной промышленности проводится в соответствии с разделом 4 Правил по сертификации продукции текстильной и легкой промышленности с учетом следующего.

1. Обязательная сертификации обуви проводится по схемам 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 10а. При сертификации обуви для детей не рекомендуется применять схемы 9, 9а, 10 и 10а.

2. Идентификация обуви включает характеристику изделия по наименованию, видам, половозрастной принадлежности, применяемым материалам на детали верха и низа обуви, методам крепления деталей, сезонности, включая наличие и характеристику утепляющей подкладки, отделки.

3. Перечень показателей, используемых при обязательной сертификации обуви, нормативные документы, устанавливающие показатели и методы их испытаний, приведены в приложении 3а.

4. Отбор образцов обуви для целей сертификации осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 9289-78 "Обувь. Правила приемки", но не менее 3 пар от каждой половозрастной группы.

5. При оформлении сертификата соответствия в позиции 4 бланка сертификата указывают наименование продукции в соответствии с НД на продукцию, результатами идентификации.

В позиции 5 бланка сертификата указывают код ОК 005-93 до 6-го знака включительно (если сертификат оформляется без приложения) и до 3-го знака, если оформляется приложение.

В позиции 6 бланка сертификата указывают номер государственного стандарта на продукцию и пункты, где указаны показатели, подтверждаемые при сертификации.

В сертификате соответствия на отечественную обувь, изготавливаемую по стандарту вида общих технических условий, кроме номера ГОСТ могут быть указаны номера технических описаний (при их наличии).

Для импортной обуви в приложении к сертификату соответствия графа "Обозначение документации, по которой выпускается продукция" не заполняется.

Приложение 3а

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

СЕРТИФИКАЦИИ ОБУВИ

┌───┬─────────────────┬───────┬───────────────┬──────────────────┐

│ N │Наименование про-│  Код  │Характеристики,│Нормативные доку- │

│п/п│дукции           │  ОКП  │(показатели)   │менты             │

│   │                 │       │продукции, под-├─────────┬────────┤

│   │                 │       │тверждаемые при│определя-│устанав-│

│   │                 │       │сертификации   │ющие по- │ливающие│

│   │                 │       │               │казатели │методики│

│   │                 │       │               │         │их опре-│

│   │                 │       │               │         │деления │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │        2        │   3   │       4       │    5    │    6   │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  1│Обувь мужская и  │88 0000│               │ГОСТ     │        │

│   │женская (кроме   │       │               │1135-88  │        │

│   │спортивной,      │       │               │ГОСТ     │        │

│   │национальной и   │       │               │5394-89  │        │

│   │ортопедической)  │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │19116-84 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │26166-84 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │26167-84 │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Прочность      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │крепления      │         │9136-72 │

│   │                 │       │каблука        │         │        │

│   │                 │       │(определяется  │         │        │

│   │                 │       │только в       │         │        │

│   │                 │       │женской обуви  │         │        │

│   │                 │       │на среднем,    │         │        │

│   │                 │       │высоком        │         │        │

│   │                 │       │каблуках; за   │         │        │

│   │                 │       │исключением    │         │        │

│   │                 │       │обуви на       │         │        │

│   │                 │       │формованной    │         │        │

│   │                 │       │подошве)       │         │        │

│   │                 │       │Прочность      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │крепления      │         │9134-78 │

│   │                 │       │деталей низа   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │обуви          │         │9292-82 │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Вид продукции  │         │Визуаль-│

│   │                 │       │<*>            │         │но      │

│   │                 │       │Половозрастная │         │Визуаль-│

│   │                 │       │принадлежность │         │но      │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

│   │                 │       │Применяемые    │         │Визуаль-│

│   │                 │       │материалы на   │         │но      │

│   │                 │       │детали верха и │         │        │

│   │                 │       │низа <*>       │         │        │

│   │                 │       │Методы крепле- │         │Визуаль-│

│   │                 │       │ния деталей    │         │но      │

│   │                 │       │низа <*>       │         │        │

│   │                 │       │Сезонность,    │         │Визуаль-│

│   │                 │       │включая наличие│         │но      │

│   │                 │       │и характеристи-│         │        │

│   │                 │       │ку утепляющей  │         │        │

│   │                 │       │подкладки,     │         │        │

│   │                 │       │отделки <*>    │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│  2│Обувь детская    │88 0000│               │ГОСТ     │        │

│   │(кроме спортив-  │       │               │1135-88  │        │

│   │ной, национальной│       │               │ГОСТ     │        │

│   │и ортопедической)│       │               │26165-84 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │5394-89  │        │

│   │                 │       │               │СанПиН   │        │

│   │                 │       │               │42-125-  │        │

│   │                 │       │               │4390-87  │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Соответствие   │         │   -    │

│   │                 │       │применяемых    │         │        │

│   │                 │       │материалов и   │         │        │

│   │                 │       │конструктивных │         │        │

│   │                 │       │особенностей   │         │        │

│   │                 │       │обуви требова- │         │        │

│   │                 │       │ниям Минздрава │         │        │

│   │                 │       │России         │         │        │

│   │                 │       │Общая и        │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │остаточная     │         │9135-73 │

│   │                 │       │деформация     │         │        │

│   │                 │       │подноска и     │         │        │

│   │                 │       │задника обуви  │         │        │

│   │                 │       │(не определя-  │         │        │

│   │                 │       │ется для обуви │         │        │

│   │                 │       │из юфти)       │         │        │

│   │                 │       │Гибкость       │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │обуви          │         │9718-88 │

│   │                 │       │Масса обуви    │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │(определяется  │         │28735-90│

│   │                 │       │для всех       │         │        │

│   │                 │       │половозрастных │         │        │

│   │                 │       │групп, кроме   │         │        │

│   │                 │       │обуви для      │         │        │

│   │                 │       │школьников,    │         │        │

│   │                 │       │девичьей и     │         │        │

│   │                 │       │мальчиковой)   │         │        │

│   │                 │       │Прочность      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │крепления      │         │9134-78 │

│   │                 │       │деталей низа   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │обуви          │         │9292-82 │

│   │                 │       │(определяется  │         │        │

│   │                 │       │для школьной,  │         │        │

│   │                 │       │девичьей,      │         │        │

│   │                 │       │мальчиковой    │         │        │

│   │                 │       │групп)         │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Вид продукции  │         │Визуаль-│

│   │                 │       │<*>            │         │но      │

│   │                 │       │Половозрастная │         │Визуаль-│

│   │                 │       │принадлежность │         │но      │

│   │                 │       │<*>            │         │        │

│   │                 │       │Применяемые    │         │Визуаль-│

│   │                 │       │материалы на   │         │но      │

│   │                 │       │детали верха и │         │        │

│   │                 │       │низа <*>       │         │        │

│   │                 │       │Методы крепле- │         │Визуаль-│

│   │                 │       │ния деталей    │         │но      │

│   │                 │       │низа <*>       │         │        │

│   │                 │       │Сезонность,    │         │Визуаль-│

│   │                 │       │включая наличие│         │но      │

│   │                 │       │и характеристи-│         │        │

│   │                 │       │ку утепляющей  │         │        │

│   │                 │       │подкладки,     │         │        │

│   │                 │       │отделки <*>    │         │        │

│   │                 │       │Конструкция    │         │Визуаль-│

│   │                 │       │<*>            │         │но      │

└───┴─────────────────┴───────┴───────────────┴─────────┴────────┘

--------------------------------

<*> Показатели идентификации.

Приложение 4

ПОРЯДОК

СЕРТИФИКАЦИИ ШКУРОК МЕХОВЫХ ВЫДЕЛАННЫХ

И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Сертификация шкурок меховых выделанных и меховых изделий проводится в соответствии с разделом 4 Правил по сертификации продукции текстильной и легкой промышленности с учетом следующего.

1. Обязательная сертификация шкурок меховых выделанных и меховых изделий проводится по схемам 1, 2, 2а, 3, 3а, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 10а.

2. Идентификация шкурок меховых выделанных и меховых изделий включает: характеристику изделия по наименованию, половозрастной принадлежности, качеству выполнения скорняжно - пошивочных работ, соответствию продукции по состоянию волосяного покрова и наличию пороков требованиям НД, наличию и характеристике утепляющей прокладки или подкладки, отделок.

3. Перечень показателей, используемых при обязательной сертификации шкурок меховых выделанных и меховых изделий, нормативные документы, устанавливающие показатели безопасности и методы их испытаний, приведены в приложении 4а.

4. Отбор образцов для целей сертификации осуществляется по ГОСТ 9209-77 и ГОСТ на изделие со следующими дополнениями:

- для одежды меховой, одежды из овчины шубной и мехового велюра, одежды на меховой подкладке, уборов женских меховых, головных уборов меховых, воротников, манжет и отделок меховых отбирают одно изделие каждого вида шкурок при условии его достаточности для проведения испытаний;

- при наличии изделий нескольких цветов, для определения устойчивости окраски к трению, отбирают дополнительно образцы каждого цвета;

- для проведения испытаний разрушающими методами допускается использование шкурок, принадлежность которых к изделию подтверждена документально.

Отобранные образцы после проведения испытаний подлежат возврату Заявителю.

5. При оформлении сертификата соответствия в позиции 4 бланка сертификата указывают наименование продукции в соответствии с НД на продукцию, результатами идентификации продукции, кодами ОК 005-93 до 6-го знака на шкурки меховые выделанные и до 3-го знака на меховые изделия.

В позиции 6 указывают номера государственных стандартов на продукцию и материалы, из которых она изготовлена (вид меха, материалы подкладки и верха изделия на меховой подкладке), пункты ГОСТов, в которых указаны показатели, подтверждаемые при сертификации, и НД, устанавливающие нормы по отдельным показателям.

Для импортных меховых изделий в приложении к сертификату соответствия графа "Обозначение документации, по которой выпускается продукция" не заполняется.

Приложение 4а

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

СЕРТИФИКАЦИИ МЕХА, МЕХОВЫХ И ОВЧИННО - ШУБНЫХ ИЗДЕЛИЙ

┌───┬─────────────────┬───────┬───────────────┬──────────────────┐

│ N │Наименование про-│Код ОК-│Характеристики │Нормативные доку- │

│п/п│дукции           │003-95 │(показатели)   │менты             │

│   │                 │       │продукции, под-├─────────┬────────┤

│   │                 │       │тверждаемые при│определя-│устанав-│

│   │                 │       │сертификации   │ющие по- │ливающие│

│   │                 │       │               │казатели │методики│

│   │                 │       │               │         │их опре-│

│   │                 │       │               │         │деления │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │        2        │   3   │       4       │    5    │    6   │

├───┼─────────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  1│Шкурки меховые   │891000 │               │ГОСТ     │        │

│   │выделанные       │       │               │1821-75  │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │2765-73  │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │2974-75  │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │3157-69  │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │3595-74  │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │4661-76  │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │6803-72  │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │7179-70  │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │9296-74  │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │10231-77 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │10322-71 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │10522-73 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │10596-77 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │10623-85 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │10714-73 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │11106-74 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │11111-81 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │11237-65 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │11355-82 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │11597-77 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │11615-77 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │11616-79 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │11806-66 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │11809-82 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │12056-66 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │12133-86 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │12438-66 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │12581-67 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │12780-67 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │12804-67 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │13220-67 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │13304-67 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │13315-88 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │13692-68 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │13713-82 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │14781-69 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │17714-72 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │21184-75 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │21481-76 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │28505-90 │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │pH водной      │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │вытяжки кожевой│         │22829-77│

│   │                 │       │ткани          │         │        │

│   │                 │       │Температура    │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │сваривания     │         │17632-72│

│   │                 │       │кожевой ткани  │         │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски        │         │9210-77 │

│   │                 │       │волосяного     │         │        │

│   │                 │       │покрова к      │         │        │

│   │                 │       │трению         │         │        │

│   │                 │       │Устойчивость   │         │ГОСТ    │

│   │                 │       │окраски кожевой│         │9210-77 │

│   │                 │       │ткани к трению │         │        │

│   │                 │       │Вид меха <*>   │         │Визуаль-│

│   │                 │       │               │         │но      │

│   │                 │       │Вид обработки  │         │Визуаль-│

│   │                 │       │<*>            │         │но      │

│   │                 │       │               │         │        │

│  2│Одежда меховая;  │892000 │               │ГОСТ     │        │

│   │головные уборы   │893000 │               │5710-85  │        │

│   │меховые; воротни-│894000 │               │ГОСТ     │        │

│   │ки, манжеты и    │895000 │               │7069-74  │        │

│   │отделки меховые; │       │               │ГОСТ     │        │

│   │уборы меховые    │       │               │8765-93  │        │

│   │женские; меха,   │       │               │ГОСТ     │        │

│   │скрои и полосы из│       │               │10151-75 │        │

│   │меховых шкурок;  │       │               │ГОСТ     │        │

│   │перчатки и       │       │               │10325-79 │        │

│   │рукавицы меховые │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │11287-76 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │12299-66 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │20176-84 │        │

│   │                 │       │               │ГОСТ     │        │

│   │                 │       │               │28503-90 │        │

│   │                 │       │               │         │        │

│   │                 │       │Показатели     │         │По п. 1 │

│   │                 │       │безопасности   │         │приложе-│

│   │                 │       │меховых        │         │ния 4а, │

│   │                 │       │изделий        │         │п. 2    │

│   │                 │       │определяют по  │         │приложе-│

│   │                 │       │показателям    │         │ния 1а  │

│   │                 │       │безопасности   │         │        │

│   │                 │       │меховых шкурок │         │        │

│   │                 │       │и текстильных  │         │        │

│   │                 │       │материалов,    │         │        │

│   │                 │       │используемых   │         │        │

│   │                 │       │при изготовле- │         │        │

│   │                 │       │нии изделия    │         │Визуаль-│

│   │                 │       │Вид            │         │но      │

│   │                 │       │изделия <*>    │         │Визуаль-│

│   │                 │       │Вид меха, вид  │         │но      │

│   │                 │       │овчины, вид    │         │        │

│   │                 │       │обработки <*>  │         │Визуаль-│

│   │                 │       │Принадлежность │         │но      │

│   │                 │       │полу, возрасту │         │        │

└───┴─────────────────┴───────┴───────────────┴─────────┴────────┘

--------------------------------

<*> Показатели идентификации.

Приложение 5

ПОРЯДОК

СЕРТИФИКАЦИИ ИГРУШЕК

1. Обязательная сертификации игрушек проводится преимущественно по схемам 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 7.

2. При проведении обязательной сертификации игрушек выявление группы однородной продукции, на которую будет выдан сертификат соответствия, проводится при ее идентификации.

Идентификация проводится путем определения основных конструктивных особенностей, материалов, из которых изготовлены игрушки и их детали, а также особенностей комплектации - например, наличие дополнительной одежды, косметики или бижутерии для кукол.

В протоколе идентификации указывается возрастная адресованность игрушки при наличии соответствующей маркировки, отмечается наличие необходимых предупредительных надписей на русском языке, указывается вид и материал упаковки, наличие стягивающих шнуров и веревок, а также возможность сохранения целостности упаковки после извлечения игрушек.

3. После проведения идентификации игрушек составляется программа их испытаний. На основании протокола идентификации и программы испытаний определяются группы однородной продукции, на которые может быть выдан сертификат соответствия, и определяются типовые представители.

Игрушка, являющаяся типовым представителем, должна соответствовать однородной группе продукции по показателям, характеризующим ее безопасность, по ее назначению, возрастной адресованности, а также должна быть изготовлена одним производителем в одной и той же стране.

4. После определения типовых представителей экспертом по сертификации игрушек в присутствии заявителя производится их отбор по ГОСТ 18321-73 и составляется акт отбора образцов.

Вначале проводится визуальный осмотр отобранных игрушек и определяется их функциональная пригодность. Затем отбирается по одному типовому представителю в качестве контрольного и типовые представители каждой однородной группы продукции для проведения испытаний.

Количество игрушек, необходимых для проведения испытаний, определяется программой и должно обеспечить их проведение в полном объеме. При этом могут быть приняты во внимание протоколы испытаний игрушек на соответствие требованиям СанПин 2.4.7.007-90.

Перечень показателей, подлежащих подтверждению при обязательной сертификации игрушек, а также нормативные документы, устанавливающие показатели безопасности и методы их испытаний, приведены в Приложении 5а.

5. При заполнении бланка сертификата в качестве наименования продукции указывается название группы однородной продукции с учетом кода ОКП и с расшифровкой конкретных артикулов и моделей игрушек в приложении к сертификату, в скобках указываются пункты ГОСТ 25779-90 "Игрушки. Основные требования безопасности и методы контроля", которые определяют безопасность данного вида игрушек. В сертификате должен быть указан код ОК 005-93 с 5-ю значащими цифрами, который может быть детализирован до 6-ти знаков.

Приложение 5а

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

СЕРТИФИКАЦИИ ИГРУШЕК

┌────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐

│      Показатели безопасности       │   ГОСТ на   │   ГОСТ на   │

│                                    │требование по│    метод    │

│                                    │безопасности │  испытания  │

├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   1                │      2      │      3      │

├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Применяемое сырье,    материалы    и│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│комплектующие                       │СанПиН       │СанПиН       │

│                                    │2.4.7.007-93 │2.4.7.007-93 │

│                                    │             │             │

│Размеры полимерных пленок           │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │ГОСТ 17035-86│

│                                    │             │             │

│Площадь отверстий на пленке         │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Размер гранул набивочных материалов │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Увеличение размера            гранул│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│наполнителей игрушек типа погремушек│             │             │

│во влажной среде                    │             │             │

│                                    │             │             │

│Доступность кромок                  │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Острота кромок                      │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Угол, на который загнуты,  завернуты│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│или закручены  кромки  металлических│             │             │

│деталей                             │             │             │

│                                    │             │             │

│Наличие защитного    покрытия     на│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│кромках металлических деталей       │             │             │

│                                    │             │             │

│Зазор между    листом    металла   и│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│расположенной под ним плоскостью    │             │             │

│                                    │             │             │

│Внешний вид доступных кромок игрушек│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Размеры отверстий   в   масках   для│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│фехтования                          │             │             │

│                                    │             │             │

│Зазор между  краями деталей игрушки,│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│состоящей из      двух       частей,│             │             │

│соединенных одной или более петлями │             │             │

│                                    │             │             │

│Зазор между головкой заводного ключа│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│или заводной   ручки   и    корпусом│             │             │

│игрушки                             │             │             │

│                                    │             │             │

│Масса игрушки  для  детей в возрасте│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│до 3 лет                            │             │             │

│                                    │             │             │

│Отсутствие пайки в  конструкторах  и│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│моделях                             │             │             │

│                                    │             │             │

│Доступность острых  концов крепежных│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│деталей                             │             │             │

│Внешний вид   доступных    крепежных│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│деталей                             │             │             │

│                                    │             │             │

│Контроль головок          утопленных│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│крепежных деталей                   │             │             │

│Размер выступающих  или   утопленных│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│резьбовых концов болтов и винтов    │             │             │

│                                    │             │             │

│Доступность острых  концов игрушки и│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│проволоки                           │             │             │

│Острота концов игрушки и проволоки  │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Внешний вид доступных острых  концов│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушки и проволоки                 │             │             │

│Гибкость и   прочность  проволоки  и│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│провода                             │             │             │

│                                    │             │             │

│Прочность корпуса  игрушки  (в  т.ч.│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│погремушки)                         │             │             │

│Наличие защиты  на  жестких  деталях│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушки                             │             │             │

│                                    │             │             │

│Прочность соединения       защитного│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│элемента с деталью игрушки          │             │             │

│                                    │             │             │

│Срабатывание ограничителя  или замка│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│в складных устройствах              │             │             │

│                                    │             │             │

│Зазор в складных устройствах        │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Доступность приводных механизмов    │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Сила противодействия      приводного│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│механизма                           │             │             │

│                                    │             │             │

│Доступность пружин                  │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Наличие защиты на доступных пружинах│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│и расстояние       между       двумя│             │             │

│последовательными витками пружины   │             │             │

│                                    │             │             │

│Размер игрушек  для детей в возрасте│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│до 3 лет и съемных деталей          │             │             │

│                                    │             │             │

│Возможность захвата        несъемных│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│деталей                             │             │             │

│                                    │             │             │

│Прочность крепления        несъемных│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│деталей                             │             │             │

│                                    │             │             │

│Острота кромок несъемных  деталей  в│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│случае отрыва                       │             │             │

│                                    │             │             │

│Острота концов  несъемных  деталей в│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│случае отрыва                       │             │             │

│Наличие отделяющихся   предметов   у│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушек, предназначенных         для│             │             │

│контакта со    ртом    ребенка     и│             │             │

│содержащих незакрепленные предметы и│             │             │

│вставки                             │             │             │

│Размер отделяющихся   предметов    у│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушек, предназначенных         для│             │             │

│контакта со    ртом    ребенка     и│             │             │

│содержащих незакрепленные предметы и│             │             │

│вставки                             │             │             │

│Размер шнуров,  предназначенных  для│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│использования в   колыбели,  детской│             │             │

│кровати или коляске                 │             │             │

│Наличие на шнурах  скользящих  узлов│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│или петель,   ручки;  диаметр шнуров│             │             │

│игрушек, предназначенных  для  того,│             │             │

│чтобы их тянули за собой            │             │             │

│                                    │             │             │

│Наличие крышек,      дверей      или│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│аналогичных устройств, открывающихся│             │             │

│наружу, вентиляции;  вид  застежек в│             │             │

│игрушках, которые   могут   вместить│             │             │

│ребенка                             │             │             │

│                                    │             │             │

│Усилие, прилагаемое  для  открывания│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│двери, крышки    или    аналогичного│             │             │

│устройства                          │             │             │

│                                    │             │             │

│Прочность игрушки,    приводимой   в│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│действие ребенком и несущей на  себе│             │             │

│массу ребенка                       │             │             │

│                                    │             │             │

│Устойчивость игрушки,  приводимой  в│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│действие ребенком и несущей на  себе│             │             │

│массу ребенка                       │             │             │

│                                    │             │             │

│Срабатывание тормозного   устройства│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушек с      механическим      или│             │             │

│электрическим приводом          (при│             │             │

│наличии), наличие  выключателя   для│             │             │

│игрушек с   электрическим  приводом,│             │             │

│предназначенных для езды            │             │             │

│                                    │             │             │

│Наличие щитков  и  их  крепление  на│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушках с цепной передачей         │             │             │

│                                    │             │             │

│Внешний вид колес и размер отверстий│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│и щелей    в    колесах     игрушек,│             │             │

│приводимых в                движение│             │             │

│непосредственно педалями            │             │             │

│                                    │             │             │

│Расстояние между колесами и корпусом│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│или частями  игрушки,  приводимой  в│             │             │

│действие ребенком и несущей на  себе│             │             │

│массу тела ребенка                  │             │             │

│                                    │             │             │

│Наличие элементов     на     опорных│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│поверхностях          спортроллеров,│             │             │

│предотвращающих соскальзывание ноги │             │             │

│Угол поворота    переднего    колеса│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│двухколесных игрушек                │             │             │

│Прочность игрушек,  несущих на  себе│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│массу тела      ребенка     и     не│             │             │

│предназначенных для езды            │             │             │

│                                    │             │             │

│Устойчивость игрушек,   несущих   на│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│себе массу   тела   ребенка   и   не│             │             │

│предназначенных для езды            │             │             │

│                                    │             │             │

│Наличие возможности удаления воды из│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушки, предназначенной         для│             │             │

│использования на открытом воздухе   │             │             │

│                                    │             │             │

│Прочность подвесных качелей         │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Диаметр крепления подвесных качелей;│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│угол, на  который  загнуты крюки для│             │             │

│крепления подвесных качелей         │             │             │

│                                    │             │             │

│Высота расположения         защитных│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│устройств в   виде    перекладин   и│             │             │

│количество мест крепления сиденья  и│             │             │

│наличие защитных     устройств    на│             │             │

│подвесных качелях                   │             │             │

│                                    │             │             │

│Устойчивость неподвижных   напольных│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушек, не  несущих  на  себе массу│             │             │

│тела ребенка                        │             │             │

│                                    │             │             │

│Воспламеняемость игрушек, содержащих│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│источник тепла                      │             │             │

│Температура частей           игрушек│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│(предназначенных для  касания  рукой│             │             │

│ребенка и доступных)                │             │             │

│                                    │             │             │

│Утечка газа или жидкости в игрушках,│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│содержащих источник тепла           │             │             │

│Диаметр неметаллических наконечников│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│метательных снарядов игрушек        │             │             │

│                                    │             │             │

│Прочность крепления     наконечников│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│метательных снарядов игрушек        │             │             │

│                                    │             │             │

│Применяемость материалов         для│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│изготовления наконечников дротиков  │             │             │

│                                    │             │             │

│Внешний вид  снарядов в виде стрел и│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│самолетов, кинетическую      энергию│             │             │

│которым сообщает ребенок            │             │             │

│                                    │             │             │

│Площадь поперечного          сечения│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│защищенной ударной       поверхности│             │             │

│снарядов в виде стрел и самолетов   │             │             │

│Кинетическая энергия снарядов       │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Внешний вид  стрел  и  их  концов  в│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушках, кинетическую       энергию│             │             │

│которым сообщает сама игрушка       │             │             │

│                                    │             │             │

│Кинетическая энергия          стрел,│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│выпускаемых игрушкой                │             │             │

│Наличие функциональных острых кромок│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│и острых  концов на копиях холодного│             │             │

│оружия                              │             │             │

│                                    │             │             │

│Устойчивость к     удару     деталей│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушки, имитирующей        защитное│             │             │

│устройство                          │             │             │

│                                    │             │             │

│Наличие поверхностного окрашивания и│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│росписи погремушек                  │             │             │

│                                    │             │             │

│Утечка содержимого  в  игрушках  для│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│детей грудного возраста, наполненных│             │             │

│жидкостью                           │             │             │

│                                    │             │             │

│Размеры игрушек  для  детей грудного│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│возраста                            │             │             │

│                                    │             │             │

│Применяемость материалов         для│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│изготовления шнуров   для   летающих│             │             │

│игрушек                             │             │             │

│                                    │             │             │

│Наличие невозвратных   клапанов    в│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│надувных игрушках                   │             │             │

│Герметичность надувных игрушек      │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Прочность сварных    швов   надувных│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушек                             │             │             │

│                                    │             │             │

│Уровень звука, издаваемого игрушками│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Определение стойкости   защитно    -│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│декоративного покрытия   игрушек   к│СанПиН       │СанПиН       │

│действию слюны,   пота   и   влажной│2.4.7.007-93 │2.4.7.007-93 │

│обработке                           │             │             │

│                                    │             │             │

│Прочность сцепления  металлических и│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 9.302-88│

│неметаллических       неорганических│             │             │

│покрытий                            │             │             │

│                                    │             │             │

│Прочность сцепления    лакокрасочных│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 15140-78│

│покрытий                            │             │             │

│                                    │             │             │

│Отсутствие зазубрин на поверхности и│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│доступных краях  игрушки или детали,│             │             │

│изготовленных из древесины          │             │             │

│                                    │             │             │

│Уровень запаха игрушки              │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 22648-77│

│                                    │             │ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Высота изображения         предмета,│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│спроецированного на  экран  в фокусе│             │             │

│оптической игрушки                  │             │             │

│                                    │             │             │

│Устойчивость фокусировки           в│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│оптических игрушках   с   коррекцией│             │             │

│зрения                              │             │             │

│                                    │             │             │

│Расстояние от        глаза        до│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│рассматриваемого предмета          в│             │             │

│оптических игрушках  без   коррекции│             │             │

│зрения                              │             │             │

│                                    │             │             │

│Отсутствие        отклонения      от│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│плоскостности     и   параллельности│             │             │

│стекол в  биноклях  без    коррекции│             │             │

│зрения                              │             │             │

│                                    │             │             │

│Наличие устройства,  обеспечивающего│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│изменение межцентрового расстояния в│             │             │

│стереоскопе с  подвижной  оптической│             │             │

│системой                            │             │             │

│                                    │             │             │

│Межцентровое расстояние            в│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│стереоскопах с  подвижной оптической│             │             │

│системой                            │             │             │

│                                    │             │             │

│Отсутствие доступа к  наполнителю  в│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│калейдоскопе                        │             │             │

│                                    │             │             │

│Коэффициент              пропускания│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 3520-84 │

│светорассеивающего стекла           │             │             │

│Кратность увеличения         окуляра│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│фильмоскопа                         │             │             │

│                                    │             │             │

│Наличие заслонки     в    оптических│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушках                            │             │             │

│                                    │             │             │

│Расстояние от заслонки до глаза     │ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│                                    │             │             │

│Контрастность цвета,  текста, фона и│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│качество рисунка,   высота   букв  в│             │             │

│настольно - печатных играх          │             │             │

│                                    │             │             │

│Отмарывание красок   на   бумаге   и│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│картоне в настольно - печатных играх│             │             │

│                                    │             │             │

│Прочность швов    в    мягконабивных│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушках                            │             │             │

│                                    │             │             │

│Наличие вредных для здоровья ребенка│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 22001-87│

│элементов (сурьмы,  мышьяка,  бария,│             │ГОСТ 25779-90│

│кадмия, хрома,    свинца,     ртути,│             │             │

│селена)                             │             │             │

│                                    │             │             │

│Выделение                 мономеров,│СанПиН       │ГОСТ 22648-77│

│пластификаторов, ингредиентов  резин│42-123-4240- │ГОСТ 25779-90│

│и продуктов их превращения          │86           │             │

│                                    │ГОСТ 25779-90│             │

│Отсутствие касания  электромонтажных│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│проводов к движущимся частям игрушки│             │             │

│                                    │             │             │

│Несоответствие вилочных       частей│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│электрических соединителей   игрушки│             │             │

│розеткам  электрических соединителей│             │             │

│бытовой электрической сети          │             │             │

│Надежность контакта    и    качество│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│крепления химических источников тока│             │             │

│в игрушках                          │             │             │

│                                    │             │             │

│Конструкция отсека  для   химических│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│источников тока                     │             │             │

│Тип контакта     для     подключения│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│отрицательного вывода       элемента│             │             │

│питания                             │             │             │

│                                    │             │             │

│Глубина расположения    контакта   в│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│электроизоляционном материале       │             │             │

│Применяемость материалов         для│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│изготовления присоединительных     и│             │             │

│коммутационных контактов            │             │             │

│Метод крепления            элементов│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│(устройств) для           подавления│             │             │

│радиопомех                          │             │             │

│                                    │             │             │

│Пожаробезопасность игрушек         и│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│материалов, применяемых    для    их│             │             │

│изготовления                        │             │             │

│                                    │             │             │

│Отсутствие возгорания         частей│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│игрушки, соприкасающихся  с частями,│             │             │

│предназначенными для      зажигания,│             │             │

│сжигания или пуска дыма             │             │             │

│                                    │             │             │

│Отсутствие в   наборах  предметов  -│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│реактивов для   опытов   пожаро-   и│             │             │

│взрывоопасных веществ   и   веществ,│             │             │

│образующих такие    соединения     в│             │             │

│процессе проведения опытов          │             │             │

│                                    │             │             │

│Наличие                   маркировки│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│предупредительными        надписями;│             │             │

│контрастность и  высота букв,  место│             │             │

│нанесения предупредительной надписи │             │             │

│                                    │             │             │

│Наличие указаний,    предупреждающих│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│опасность, в      инструкции      по│             │             │

│эксплуатации игрушки                │             │             │

│                                    │             │             │

│Требования к   упаковке:    периметр│ГОСТ 25779-90│ГОСТ 25779-90│

│отверстия упаковочного       пакета,│             │             │

│отсутствие затяжных    шнуров    или│             │             │

│веревок, толщина  пленки полимерного│             │             │

│пакета                              │             │             │

└────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

--------------------------------

<*> В данных Правилах не рассматриваются игрушки пиротехнические, в том числе пистоны.

Приложение 6

Форма решения органа по сертификации по заявке

на проведение сертификации продукции ТЛП

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ _______________________

__________________________________________________________________

адрес, телефон, факс

РЕШЕНИЕ

органа по сертификации по заявке

на проведение сертификации продукции ТЛП

N ____________                           "__" ____________ 200_ г.

Рассмотрев заявку ________________________________________________

наименование заявителя

на сертификацию __________________________________________________

наименование продукции, код ОК 005-93

орган по   сертификации   проанализировал   комплект   документов,

принимает решение:

1. Сертификация будет проведена по схеме _________________________

номер схемы сертификации

на соответствие требованиям ______________________________________

наименование

__________________________________________________________________

и обозначение нормативных актов

2. Анализ состояния производства будет проведен

__________________________________________________________________

наименование аккредитованной организации, адрес, вид проверки

3. Инспекционный контроль за продукцией будет осуществляться путем

испытания образцов _______________________________________________

взятых в торговле и / или у изготовителя

с периодичностью _________________________________________________

4. Работы проводятся на основе ___________________________________

хозяйственный договор, тариф,

__________________________________________________________________

другие варианты оплаты

Руководитель ОС         _______________         __________________

Подпись                 И.О. Фамилия

Эксперт                 _______________         __________________

Подпись                 И.О. Фамилия

Приложение 7

Испытательная лаборатория

________________________________________________

адрес, телефон, факс

рег. NPOCC.RU _____________

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

N _____ от "__" ____________ 200_ г.

на ______ л.

1. Наименование заказчика ________________________________________

(при испытаниях,  проводимых для  целей  сертификации,  заказчиком

указывать орган по сертификации)

2. Наименование продукции, ее характеристика и обозначение (код ОК

005-93, код ТН ВЭД и т.д.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Акт отбора образцов: N ______ от ______________________________

4. Количество отобранных образцов ________________________________

__________________________________________________________________

5. Программа испытаний ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Климатические условия при проведении испытаний: _______________

7. Нормативная документация, используемая при проведении испытаний

(ГОСТ в соответствии с приложениями 1 - 5)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Результаты испытаний

| Наименование контролируемых показателей, единица измерений | Наименование НД, раздел, пункт | Результат испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

9. Перечень испытательного оборудования и средств измерений

| Наименование, тип, регистра- ционный номер | Значения точностных характеристик | Предел измере- ний | Дата очередной аттес- тации, поверки (ка- либровки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

10. Дополнительные сведения ______________________________________

__________________________________________________________________

Протокол испытаний    распространяется    только    на    образцы,

подвергнутые испытаниям.

Протокол испытаний  не   может   быть   частично   или   полностью

перепечатан без разрешения ИЛ ______________

На каждом листе Протокола ставится печать ИЛ _____________________

Руководитель ИЛ         _______________         __________________

подпись              инициалы, фамилия

М.П.

Исполнитель             _______________         __________________

подпись              инициалы, фамилия

Для ИЛ, аккредитованных на техническую компетентность.

Представитель органа

по сертификации         _______________         __________________

подпись              инициалы, фамилия

Приложение 8

Форма Заключения по результатам идентификации

продукции

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ _________________

__________________________________________________________________

адрес, телефон, факс

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N ___

"__" _______________ 200_ г.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

1. Наименование продукции ________________________________________

2. Документы, подтверждающие происхождение поставляемой продукции

3. Наименование страны - изготовителя ____________________________

4. Наименование фирмы - изготовителя, юридический адрес __________

__________________________________________________________________

5. Размер партии (серийный выпуск)

6. Коды: ОК 005-93 _____________ ТН ВЭД СНГ ______________________

7. Анализ  соответствия  обязательной  информации  для потребителя

требованиям ГОСТ Р 51121-97 ______________________________________

8. Маркировка и упаковка в соответствии с требованиями нормативной

документации на конкретные виды продукции ________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Анализ  соответствия  показателей  назначения и других основных

характеристик требованиям нормативных и технических документов ___

__________________________________________________________________

10. Дополнительная информация ____________________________________

ВЫВОД: Представленная  продукция  идентифицирована  (не  может

быть идентифицирована) с типовым образцом.

Руководитель ОС     _______________         __________________

Подпись              инициалы, фамилия

Эксперт             _______________         __________________

Подпись              инициалы, фамилия

Приложение 8а

Форма Заключения по результатам идентификации игрушек

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ _________________

__________________________________________________________________

адрес, телефон, факс

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N ___

"__" _______________ 200_ г.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИГРУШКИ

1. Наименование продукции ________________________________________

артикул (при наличии)

2. Вид  игрушки  (применяемое сырье и материалы,  цвета,  основные

конструкционные особенности) _____________________________________

__________________________________________________________________

3. Возрастная адресованность _____________________________________

4. Наименование страны - изготовителя ____________________________

5. Наименование фирмы - изготовителя, юридический адрес __________

__________________________________________________________________

6. Размер партии (серийный выпуск)

7. Коды: ОК 005-93 _____________ ТН ВЭД СНГ ______________________

8. Анализ соответствия  обязательной  информации  для  потребителя

требованиям ГОСТ Р 51121-97 (наличие необходимых предупредительных

надписей, руководства по использованию,  техническому обслуживанию

на русском языке)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Упаковка ______________________________________________________

10. Анализ  соответствия  показателей назначения и других основных

характеристик требованиям  нормативных  и  технических  документов

(при наличии) ____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

11. Дополнительная   информация   (заполняется   при   составлении

приложения к  сертификату соответствия с описанием марок,  видов и

артикулов изделий) _______________________________________________

__________________________________________________________________

ВЫВОД: Представленная  продукция  идентифицирована  (не  может

быть идентифицирована)   с   типовым   представителем   (подробное

описание типового представителя: цвет, конструкция, материалы).

Руководитель ОС     _______________         __________________

Подпись              инициалы, фамилия

Эксперт             _______________         __________________

Подпись              инициалы, фамилия

Приложение 9

Форма решения органа по сертификации по результатам

проведения сертификации продукции ТЛП

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ _________________

__________________________________________________________________

адрес, телефон, факс

РЕШЕНИЕ

по результатам проведения работ по сертификации

На основании заявки N ___ от _____________ 200_ г.

от заявителя _____________________________________________________

Органом по  сертификации  продукции  принято  решение о проведении

сертификации _____________________________________________________

__________________________________________________________________

На основании представленных протоколов N ______________________ из

аккредитованных испытательных лабораторий (центров) ______________

__________________________________________________________________

признаются результаты  испытаний  в  качестве основания для выдачи

(невыдачи) сертификата соответствия.

Акта обследования производства ___________________________________

На основании  экспертизы  представленных  документов,  результатов

проведенных испытаний   на  соответствие  требованиям  нормативной

документации, анализа состояния производства,  наличия санитарно -

эпидемиологического заключения N _______________ от ______________

Сертификата пожарной безопасности

N ______________________________________________ от ______________

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ РЕШЕНО:

Выдать сертификат  соответствия  на  продукцию  и  Лицензию на

право применения знака соответствия.

Руководитель ОС         _______________         __________________

Подпись                И.О. Фамилия

Эксперт                 _______________         __________________

Подпись                И.О. Фамилия